SKR Pico

## COMPLETE SKR PICO V1.0 PINOUT

### Stepper Motors (All 4 Axes):

X-AXIS:

Step:    GPIO11

Dir:     GPIO10

Enable:  GPIO12

Y-AXIS:

Step:    GPIO6

Dir:     GPIO5

Enable:  GPIO7

Z-AXIS:

Step:    GPIO19

Dir:     GPIO28

Enable:  GPIO2

EXTRUDER (E-axis):

Step:    GPIO14

Dir:     GPIO13

Enable:  GPIO15

### TMC2209 UART Communication:

UART TX:  GPIO8

UART RX:  GPIO9

Addresses:

- X = 0

- Y = 2

- Z = 1

- E = 3

### Endstops/Encoder Inputs:

X-STOP:  GPIO4

Y-STOP:  GPIO3

Z-STOP:  GPIO25

### Heaters:

Hotend Heater:  GPIO23

Bed Heater:     GPIO21

### Temperature Sensors:

Hotend Thermistor:  GPIO27 (ADC)

Bed Thermistor:     GPIO26 (ADC)

### Fans (PWM Outputs):

Part Cooling Fan (FAN0):  GPIO17

Hotend Fan (FAN1):        GPIO18

Controller Fan (FAN2):    GPIO20

### Probe/Sensor:

Probe Pin:  GPIO22

### RGB/Neopixel:

Neopixel:  GPIO24

- All 4 stepper motors

- Encoder on GPIO4 & GPIO3

- TMC2209 drivers via UART

- Fan outputs for control

- Thermistor inputs (if needed)

- USB serial communication

| GPIO | Location | Best Use |
| --- | --- | --- |
| GPIO2 | Z-enable |  |
| GPIO13 | E-dir |  |
| GPIO15 | E-enable |  |
| GPIO16 | ? |  |
| GPIO17 | FAN0 | NOT Logic usable mosfet sink |
| GPIO19 | Z-step |  |
| GPIO20 | FAN2 | NOT Logic usable mosfet sink |
| GPIO21 | Bed heater | NOT Logic usable mosfet sink |
| GPIO23 | Hotend heater | NOT Logic usable mosfet sink |
| GPIO28 | Z-dir |  |

Useable GPIO pins

| GPIO0 |  |  | UART header |  |  | I2C SDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO1 |  |  | UART header |  |  | I2C SCL |
| GPIO16 |  |  | E0-Stop |  |  | Homing switch |
| GPIO22 |  |  | Probe |  |
| GPIO24 |  |  | RGB |  |
| GPIO26 |  |  | Thermistor |  |  |  | Analog input (ADC) |  |  |
| GPIO27 |  |  | Thermistor |  |  |  | Analog input (ADC) |  |  |